Le T.P. cours

SOMMAIRE

Ø	Intérêt du T.P. cours

Ø	Le T.P. cours; à quel moment?

Ø	T.P. cours inclus dans une étude de système technique:

Ä	Exemple d'un problème à résoudre en cours d'étude d'un système technique

Ä	T.P. proposé pour résoudre le problème

1. Intérêt du T.P. cours.

Feed Back possible:

Ø	Gestion des représentations fausses,

Ø	Une évaluation globale sur le niveau de compréhension de la classe:

ÄAdaptation du rythme,

ÄPhase de recentrage.

Dynamique du groupe:

ØPermet des phases orales où les élèves sont sollicités,

ØPermet une relance de la classe.

Prise en compte des différences:

ØTransmettre un savoir qui peut être reçu:

Ä	par les élèves kinesthésiques 		ð 	manipulations ,

Ä	par les élèves visuels 			ð	écrits au tableau, transparents....etc.

Ä	par les élèves auditifs			ð  	phases orales.

Stratégies particulières:

Ø	Peut être facilement inclus dans une étude de système

Ø	Collecte de résultats provenant de toutes les mesures effectuées dans la classe,

Ø	Permet d'imposer une formulation particulière sans pour autant donner la réponse.

Ø	..... etc.

2. Le T.P. cours à quel moment?

| Horaire d'une classe de terminale: |  |  | Ø Etudes de systèmes techniques: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ä T.P. cours, |
| 2 +2 heures - E.S.T. |  |  | Ä T.D. |
| (en demi classe) |  |  | Ø Sujets de BAC. |

|  |  |  | Ø Travail sur un projet: |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 heures - Construction |  |  | Ä Réalisation, |
| d'électronique. |  |  | Ä Mesures, mise au point, |
| (en demi classe) |  |  | Ä T.P. en cycle. |

| 1 heure (en classe entière). |  |  | Ø Création des fiches "références". |
| --- | --- | --- | --- |

Remarques:	- Le projet réalisé en construction est aussi étudié en E.S.T.

- L'analyse fonctionnelle est réalisée aussi bien en construction qu'en E.S.T.

3.  T.P. cours inclus dans une étude de système technique.

3.1. Place du T.P. cours lors d'une étude de système.

## µ §

3.2. Exemple d'un problème à résoudre en cours d'étude d'un système.

L'élève a déjà démontré:

- Qu'en présence d'un aimant à proximité de l'I.L.S. ð  UAM = 0 V,

- qu'en l'absence d'un aimant à proximité de l'I.L.S. ð  UAM = 9 V.

Problème à résoudre:

Ces deux valeurs de UAM seront elles respectivement  considérées comme deux états logiques 0 et 1 par la porte

ET-NON de FS12?

3.3. TP proposé pour résoudre le problème.

Remarques: Ce document ne montre pas le TP complet.

3.3.1.	Objectifs.

ØDécouvrir le lien entre différence de potentiel et état logique à l'entrée d'une porte logique CMOS.

ØEtre capable, en exploitant des informations issues d'une documentation technique, de vérifier que l'amplitude d'un signal logique appliquée sur l'entrée d'une porte CMOS  permet un fonctionnement correct de celle ci.

3.3.2.	Dispositif expérimental permettant de découvrir le lien existant entre niveau de tension et état logique  à l'entrée d'une porte CMOS.

Le circuit 4011B sera alimenté sous VDD = 10V

Remarque:   la partie grisée est à établir par la classe lors d'une phase orale.

3.3.3. Tableau montrant les résultats obtenus par les différents groupes.

|  | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | Groupe 6 | Groupe 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seuil de basculement | 4,86V | 5,20V | 5,02V | 4,70V | 4,90V | 5,10V | 4,8V |

FConstatation.

Le seuil de basculement n'est pas le même pour chaque circuit intégré.

Pour obtenir un état logique certain, il faut donc éviter d'appliquer sur l'entrée de la porte des tensions proches de 5V  (VDD/2).

FCompléter le graphique ci dessous montrant le lien entre différence de potentiel et état logique à l'entrée d'une porte CMOS.

3.4. Le seuil de basculement dépend-il de VDD?

Les élèves recommencent la même mesure en changeant la valeur de VDD et apportent une conclusion.

3.5. Comment le constructeur gère t il le problème lié à la zone d'état logique non garanti?

FRechercher dans la documentation technique les informations permettant de fournir les réponses.

Remarque:

"VI"   signifie  Voltage Input  ( tension d'entrée de la porte logique).

"VIH"    signifie Voltage Input Hight  ( tension d'entrée prise en compte par la porte logique comme un 1 logique)

"VIL"    signifie Voltage Input Low  ( tension d'entrée prise en compte par la porte logique comme un 0 logique)

Informations données par le constructeur:

| VIHmax | Limite supérieure de la tension d'entrée avant destruction |
| --- | --- |

| VIHmim | Limite inférieure de la tension permettant un 1 logique |
| --- | --- |

| VILmax | Limite supérieure de la tension permettant un 0 logique |
| --- | --- |

| VILmini | Limite inférieure de la tension d'entrée avant destruction |
| --- | --- |

FA partir de ces données, compléter les graphiques ci-dessous montrant le lien entre différence de potentiel appliquée à l'entrée et état logique pris en compte par la porte:

µ §

3.5. conclusion.

Afin d'éviter toutes mauvaises utilisations d'une porte logique CMOS:

-	Le constructeur définit une zone où l'état logique pris en compte par la porte n'est pas garanti.

Cette zone est délimitée par VILmax et par VIHmin

-	Il définit aussi deux zones où la porte logique risque d'être détruite:

lorsque VI > VIHmaxi  et lorsque  VI < VILmini.

-	Dans la zone comprise entre VIHmax et VIHmini,

l'état logique pris en compte par la porte est un "1" logique.

-	Dans la zone comprise entre VILmini et VILmaxi,

l'état logique pris en compte par la porte est un "0" logique.