LES   TP   TOURNANTS

Documents professeur :

Objectifs de formation                                                              page   2 / 14

Mise en situation

Comportement vérifiable

Avantages des TP tournants                                                      page   3 / 14

Organisation pédagogique

Synthèse / Evaluation                                                               page   4 / 14

Documents Elève :

Theme : " ouverture de porte automatique "

Exemple d’un TP sur la

"Gestion des données d'entrée"

Utilisation d'un simulateur LOGIQUE

Objectifs de la seance , moyens mis en oeuvre                          page   5 / 14

Travail demandé : (durée approximative 2 h)

I  ) SAISIE DU SCHEMA

II ) ETUDE THEORIQUE

III) SIMULATION DU FONCTIONNEMENT

Réponses attendues                                                                page   7 / 14

Documents RESSOURCE :

Extrait du dossier relatif au thème

ouverture de porte automatique

Présentation ,                                                                           page   9 / 14

Etude fonctionnelle ,                                                                page  10 / 14

Schéma(s) structurel(s)                                                            page  12 / 14

UTILISATION DU LOGICIEL DE SIMULATION

WORKVIEW OFFICE

1°) Lancer WVOFFICE                                                           page  13 / 14

2°) Cliquer  sur l'icône Project manager:

3°) Sélectionnez  l'outil  "View Draw ".

4°) Sélectionnez  le menu   " Tools " pour simuler votre montage

LES   TP   TOURNANTS

SIMULER                    REALISER                     TESTER

Objectifs de formation :

L'élève doit être capable :

( E )	D'analyser l'organisation structurelle d'une fonction afin,

E1) d'établir les relations entre grandeurs d'entrées et grandeurs de sorties qui caractérisent cette fonction ;

E2) de justifier le dimensionnement d'un composant ;

E3) de choisir un composant ;

E4) d'évaluer que la fonction requise est assurée .

( I ) De produire une maquette , (I1,I2,I3,I4,I5)

( H ) De produire un dispositif de mesurage et/ou de test (H1,H2,H3,H4,H5) .

Mise en situation :

L'élève dispose :

- des schémas fonctionnels de l'objet technique ;

- des schémas structurels ;

- de la nomenclature des composants figurant sur les schémas structurels ;

- des fiches techniques des composants ;

- d'un poste de simulation informatique et de son mode d'emploi ;

- des appareils de mesure et des documents constructeurs associés .

Comportement vérifiable :

L'élève est amené à :

- utiliser un logiciel de simulation du fonctionnement de la structure, (E1,E3,E4)

- utiliser les relations établies pour choisir un composant (E3), le dimensionner , mettre en évidence ses limites d'emploi (E2) ,

- constituer un dossier précisant le mode opératoire utilisé (H2) et les résultats des mesures effectuées sous forme de tableaux, graphes...(H3,H4).

Avantages des TP tournants :

Les TP tournants permettent d'utiliser de façon optimale le matériel mis à la disposition des élèves ;

- poste informatique de conception de câblage,

- perceuse , machine à graver ...

- appareils de mesure ,

- documentation constructeur,

- logiciel de simulation du fonctionnement des structures .

Ils favorisent aussi l’apprentissage de l’autonomie de l’élève .

Organisation pédagogique :

4 H hebdomadaires par  groupe de 15 élèves pendant 4 semaines.

Le travail demandé est à effectuer par séance de 2 heures

avec l’organisation décrite ci-dessous :

| Nom | Prénoms | 1 sem 2H | 1 sem 2H | 2 sem 2H | 2 sem 2H | 3 sem 2H | 3 sem 2H | 4 sem 2H | 4 sem 2H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX1 | OLIVIER | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 |
| XXX2 | JEREMY | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 |
| XXX3 | MINH | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| XXX4 | FABIEN | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 |
| XXX5 | YANN | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| XXX6 | SAMUEL | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 |
| XXX7 | BILLAL | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| XXX8 | CEDRIC | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 |
| XXX9 | JOAO | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| XX10 | DAMIEN | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| XX11 | REGIS | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| XX12 | JULIEN | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| XX13 | MICKAEL | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 |
| XX14 | RENAUD | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| XX15 | ANTHONY | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 |

1- Tracé du typon de la carte            ( Travail individuel )

2- Réalisation de la carte .

3- Essais et Fiche de test de la carte .

4 et 8- Simulations avec le logiciel VIEWLOGIC .   (par binôme)

5 ,6 et 7- Manipulations sur maquettes existantes.

Nom :                                                                    Classe :

FICHE DE SUIVI DE TRAVAUX

| Séance du | Durée | Travaux effectués | Observations |
| --- | --- | --- | --- |

5ème Semaine :

Synthèse  et Réponses attendues   (4 h)

Evaluation essentiellement formative .

Activités de remédiation .

Un cycle de TP s’effectue donc sur 5 semaines , ce qui permet de programmer au moins 4 cycles de TP tournants sur l’année scolaire  et donc 8 TP de simulation  .

Par exemple , sur le thème de l’ouverture de porte automatique ( BAC 1995 ) ;

LA GESTION DES DONNEES D’ENTREE

ETUDE DE LA FONCTION FP 1

"Gestion des données d'entrée"

Utilisation d'un simulateur LOGIQUE

Objectifs de la seance :

- Etudier l'évolution des sorties d'une structure logique en fonction des stimuli d'entrée .

- Utiliser  un logiciel de D.A.O./C.A.O. électronique afin de saisir un schéma .

- Vérifier l'exactitude des calculs effectués lors de l'étude théorique .

- Simuler le fonctionnement d'une des cartes du projet      " Ouverture de porte automatique " à l'aide du logiciel WORKVIEW OFFICE en simulateur logique .

ACQUISITIONS PREALABLES

- Connaître la procédure de création d'un schéma à l'aide de l'outil VIEWDRAW ainsi que les fonctionnalités communes à tous les modules du logiciel .

Moyens mis en oeuvre

- Pentium avec ecran 17 "

- Logiciel WORKVIEW OFFICE

- Imprimante Compact laser .

Travail demandé :(durée approximative 2 h)

I) SAISIE DU SCHEMA :

Effectuer la saisie du schéma de la structure qui réalise la fonction " Gestion des données d'entrée " , à l’aide du logiciel VIEWDRAW en complétant le fichier carte100.1 contenant le schéma structurel partiel de cette structure et le sauvegarder sur le disque dur sous " Votrenom " .Recharger le nouveau fichier (ne pas travailler sur carte100.1 ).

Le schéma devra comporter :

- Les repères des composants.

- La valeur ou la référence des composants.

II) ETUDE THEORIQUE:

- Expliquer de façon théorique le fonctionnement de cette structure et déterminer les équations logiques des quatre sorties DEF , O , PV et F .

III) SIMULATION DU FONCTIONNEMENT:

- Simuler , en respectant la démarche indiquée dans la fiche " SIMULATION LOGIQUE A L'AIDE DU LOGICIEL WORKVIEW OFFICE ",le fonctionnement du circuit dans le cas d'un cycle complet de fonctionnement ( ouverture , attente , fermeture ).

- Imprimer les chronogrammes obtenus et les joindre au compte-rendu qui devra obligatoirement comporter une conclusion .

ETUDE DE LA FONCTION

" GESTION DES DONNEES D'ENTREE "

Réponses attendues

La résolution des quatre équations logiques déterminées à partir de la structure de la carte 100 conduit à créer les stimuli suivants :

I ) EDITION DES STIMULI A L’AIDE DU BLOC NOTES :

restart

stepsize 10us

wfm BAT @0=1 @28ms=0

wfm CC @0=1 @26ms=0 @27ms=1

wfm BIR @0=1 @12ms=0 @14ms=1

wfm FCF @0=0 @2ms=1 @25ms=0

wfm SO @0=1 @11ms=0

wfm FCO @0=1 @10ms=0 @16ms=1

wfm M @0=1

wfm MO @0=1

wfm PVO @0=0 @8ms=1 @17ms=0

wfm PVF @0=1 @3ms=0 @23ms=1

wfm SF @0=0 @15ms=1 @26ms=0

wfm MF @0sec=0

wfm AT @0sec=1

WAVE carte100.vcd BAT CC BIR FCF SO FCO M MO PVO PVF SF MF AT DEF O PV F

SIM 30ms

II ) Visualisation des stimuli :

On remarque que pour un fonctionnement en mode automatique certains signaux d'entrée M , MO , MF ( boutons poussoirs ) et AT ( bouton clef ) n'évoluent pas en fonction du temps . Il est nécessaire de les définir pour le simulateur mais nous ne sommes pas obligés de les visualiser  lors des résultats de la simulation .

On choisi arbitrairement un temps de simulation de 30 ms , ce temps ne correspond pas à la réalité des événements mais permet une simulation correcte .

III ) SIMULATION DU FONCTIONNEMENT :

On obtient :

On constate que le passage à 0 V de la ligne CC ou de la ligne BAT crée non seulement un défaut (passage de la ligne DEF à 0 V ) mais produit également l'ouverture de la porte .

Conclusion : On obtient bien une tension de sortie de +5 V sur la broche " O " qui passe à 0 V dés que le contact de fin de course FCO passe à 0 V et de même sur la broche " F " lors de la commande de fermeture . On peut remarquer que le passage en petite vitesse intervient juste avant la fin d'ouverture ou la fin de fermeture de la porte .