Préparation à l'épreuve d'E.S.T.

SOMMAIRE:

Ø	Bilan,

Ø	Les problèmes rencontrés par les élèves,

Ø	Activités permettant une amélioration des résultats:

Ä	Les épreuves en temps limités,

Ä	Les travaux dirigés,

Ä	Utilisation des documents références,

Ä	Gestion et utilisation des documents.

Petites réflexions préliminaires.

Pour jouer correctement au jeu d'échecs, il faut maîtriser deux choses: ð Le "fonctionnement" des pièces c'est à dire la façon dont elles se déplacent sur l'échiquier. ð Les "démarches" c'est à dire toutes les stratégies et règles à appliquer pour espérer gagner.

Pour l'électronique, c'est la même chose. Pour être capable d'étudier des structures: ð il faut connaître le "fonctionnement" des composants, ð et maîtriser les "démarches" permettant cette étude. Cette deuxième condition est la plus difficile à acquérir et ne doit jamais être négligée lors des apprentissages. Elle est aussi une des causes principales des mauvais résultats de nos élèves à l' épreuve de d' E.S.T.

Une démarche d'étude en électronique est comme un sentier dans la forêt: ð Lorsque celui ci est peu fréquenté, il est étroit et sinueux donc difficilement praticable. ð Si sa fréquentation augmente alors le sentier va s'élargir, devenir plus droit, son utilisation sera alors plus facile plus rapide donc plus efficace.

Il est donc nécessaire de proposer aux élèves des démarches d'étude afin de tracer de nouveaux "sentiers" et rappeler sans cesse ces démarches afin de les rendre plus efficaces.

Bilan.

Ø	Epreuve écrite de 6 heures

dont 4,5 heures d'électronique et 1,5 heures de construction mécanique.

Ø	Les compétences évaluées sont principalement   E1, E2, E3 et E4.

Ø	La moyenne académique pour la partie électronique est souvent inférieure ou égale à  8/20.

Les problèmes rencontrés par les élèves sont:

1.	La gestion du temps.

2.	La lecture.

3.	La gestion et utilisation des documents.

4.	La connaissance du fonctionnement des composants.

5.    La maîtrise des démarches et méthodes d'étude.

Activités permettant l'amélioration des résultats

## 1. Les épreuves en temps limités.

Ø	Epreuves en temps limité 1 ou 2 heures,

Ø	épreuves sur 6 heures.

Remarques:

Les élèves sont en situation d'évaluation et non d'apprentissage.

Cependant, c'est la seule activité qui permet à l'élève de vérifier qu'il est capable de gérer son temps.

Des conseils peuvent cependant être proposés aux élèves avant l'épreuve et à la correction de celle-ci.

Ø	Conseils à proposer aux élèves pour la gestion du temps:

Ä	Lire attentivement les questions,

Ä	ne pas rester bloqué trop longtemps sur une question trop difficile,

Ä	 etc.

La correction est un moment très important, elle  permet de montrer et de corriger les divers problèmes (démarche, méthode, connaissance du fonctionnement des composants  etc.).La démarche du professeur pendant la correction est très proche de celle pratiquée pendant l'activité de TD. Elle ne sera donc pas détaillée dans ce document.

## 2. Les travaux dirigés:

Ø	Avant chaque étape d'un exercice, en phase collective, faire s'exprimer la classe sur:

Ä	la question posée,

Ä	les informations éventuellement disponibles,

Ä	la démarche à suivre pour réaliser le travail demandé,

Ä	les méthodes de travail à utiliser.

Ø	Travail en autonomie:

Ä	 repérer des problèmes non évoqués,

Ä	 évaluer la maîtrise des démarches et  méthodes.

Ø	Correction :

Ä	rappeler et rassurer.

## 3. Utilisation des documents références.

### 3.1. Organisation d'un document référence.

Il se divise en deux parties:

CE QU'IL FAUT SAVOIR :

Ä Symbole (Eléments de la norme associés), Ä Fonctionnement du composant, ( Equations, caractéristiques ...) Ä Utilisations du composant.

CE QU'IL FAUT SAVOIR FAIRE:

Ä Démarches permettant l'étude de structures qui intègrent ce composant.

### 3.2. Création des documents références.

A la suite de T.P., T.D. ....

Ä	en phase collective,

Ä	 sous la forme de documents à compléter,

Ä	Ils comportent souvent des savoir-faire supplémentaires à ceux mis en évidence pendant les activités de découverte.

3.3. Exemples de document référence.  (cf pages suivantes)

| Les compteurs "binaire naturel". | Document référence |  |
| --- | --- | --- |

les compteurs "binaire naturel"

# 1. CE QU'IL FAUT SAVOIR:

# 1.1. Symbole:

# µ §

# 1.2. Modulo d'un compteur et nombre maxi compté:

µ §

| Les compteurs "binaire naturel". | Document référence |  |
| --- | --- | --- |

2. CE QU'IL FAUT SAVOIR FAIRE:

# 2.1. Compteur utilisé en diviseur de fréquence:

Démarche permettant de connaître le lien entre la fréquence du signal présent sur une des sorties du compteur et la fréquence du signal de l'entrée.

µ §

| Les compteurs "binaire naturel". | Document référence |  |
| --- | --- | --- |

# 2.2. Changement du modulo d'un compteur.

Démarche permettant de tracer les chronogrammes des sorties d'un compteur lorsque celui-ci est dans une structure "bouclée" (retour d'une ou de plusieurs sorties sur l'entrée).

Le modulo d'un compteur "binaire naturel" est toujours une puissance de 2.

Si l'on veut, par exemple, réaliser un diviseur de fréquence par  10 il faut modifier par des composants extérieurs le modulo du compteur afin de permettre cette division..

µ §

µ §

µ §

µ §

µ §

| Les compteurs "binaire naturel". | Document référence |  |
| --- | --- | --- |

LES opto-coupleurs.

# 1. CE QU'IL FAUT SAVOIR

## 1.1. Symbole et fonctionnement.

Lorsque la diode est traversée par un courant (IF), elle produit un rayon lumineux qui éclaire la base du transistor et rend celui-ci passant

Le lien entre IC et IF est appelé TAUX DE TRANSFERT EN COURANT  de l'opto-coupleur, il est exprimé en pourcentage et est souvent inférieur à 100%  (IC est donc souvent plus petit que IF)

Ce taux de transfert est noté CTR (Current Transfert Ratio)

IC   =     CTR   x   IF

## 1.2. Utilité de l'opto-coupleur.

Ce composant permet de transférer une information électrique tout en assurant une isolation galvanique entre l'entrée et la sortie.

Cette isolation galvanique résiste jusqu'à des différences de potentiel de l'ordre de 3000 volts.

## 1.3. Les caractéristiques à connaître.

Ces caractéristiques sont toujours présentes dans la documentation technique.

| Caractéristique de la diode | VF | Tension de seuil de la diode |
| --- | --- | --- |
|  | IFmax | Intensité maximale du courant direct dans la diode. |
|  | VR max | Tension inverse provoquant le claquage de la jonction de la diode. |
| Caractéristique du transistor | IC max | Intensité maximale du courant IC dans le transistor. |
|  | UCE max | Tension maximal que peut supporter le transistor entre collecteur et émetteur |
|  | UCE sat | Tension de saturation du transistor |
| Caractéristique de transfert | CTR | Taux de transfert de courant exprimé en pourcentage |
| Caractéristique du boîtier | P max | Puissance maxi que peut dissiper l'opto-coupleur (avant destruction) P = VFxIF + ICxUCE |

| Les opto-coupleurs | Document référence |  |
| --- | --- | --- |

# 2. CE QU'IL FAUT SAVOIR FAIRE.

## 2.1. Montrer qu'un opto-coupleur fonctionne en commutation.

µ §

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

| Les opto-coupleurs | Document référence |  |
| --- | --- | --- |

## 2.2. Déterminer lorsqu'un opto-coupleur fonctionne en commutation, l'état de celui-ci et l'influence qu'il produit sur la structure à laquelle il appartient .

ð	On appellera  la diode de l'opto-coupleur D1 et le transistor T1,

ð	on considérera pour l'opto-coupleur que VF = 2,4 V et UCE sat = 0,1V.

ð	 On considérera que l'opto-coupleur fonctionne toujours en commutation.

µ §

| UKX | UAK | état de D1 | état de T1 | UBM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 V |  |  |  |  |
| 3 V |  |  |  |  |
| 5 V |  |  |  |  |

µ §

| UAX | état de D1 | état de T1 | état de T2 | UBM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 V |  |  |  |  |
| 2 V |  |  |  |  |
| 5 V |  |  |  |  |

## 3.4 Gestion et utilisation de documents techniques:

Ø	Amélioration de la compréhension des schémas structurels:

Ä	Connaissance de la norme.

Ø	Amélioration de l'efficacité dans l'utilisation d'un document constructeur.

Ä	Connaissance de la norme,

Ä	Etude de l'organisation d'un document constructeur

Remarques:

la norme pour le dessin d'un composant est décrite au cours de T.P. ou T.D., elle est ensuite reprise dans les documents "références".

Dans un document constructeur appartenant à une famille de composants, on y retrouve toujours les mêmes informations.

Il est donc possible de proposer aux élèves:

- des documents référence montrant des organisations de documents constructeurs

(un tel document est montré à la page suivante).

- de leurs demander d'entourer et de nommer les différentes parties d'un document constructeur.

| Organisation d'un document constructeur. | Document référence |  |
| --- | --- | --- |

Organisation d'un document constructeur utilisé pour des composants discrets tels que les diodes, les transistors, les opto-coupleurs, etc.

µ §